[image: image1.png]%w{ 000 TIK® KOH/IOP ITH0C | [y roommemonmn apsampa

Omden npousbodcmba u npoexmupobanus Coeduumensrsie 3newenms: mpySonpododod



МЕТАЛЛОРУКАВА
[image: image2.jpg]


ООО «ПКФ «КОНДОР плюс» осуществляет проектирование, производство и поставку гибких герметичных металлорукавов высокого давления из нержавеющей стали в сборе с соединительной арматурой, гидравлической соединительной арматуры и соединительных деталей трубопроводов, в том числе согласно индивидуальной конструкторской документации.
Назначение металлорукавов
Применяются в качестве криогенно-, коррозионно- и жаростойких гибких трубопроводов в химической, нефтехимической, шинной, атомной, газовой, авиационной,  судостроительной, пищевой, машиностроительной, металлургической и др. областях промышленности при транспортировке разнообразных жидких и газообразных рабочих сред, в т.ч. особо агрессивных, в диапазоне температур от - 250 °С до + 700 °С и при рабочем давлении, в зависимости от температуры рабочей среды, до 300 атм/бар.
              Материал оплетки металлорукавов

Нержавеющая  сталь  марки  AISI 304 соотв.  ГОСТ 04(08)Х18Н10  соотв.  EN 1.4301. В зависимости от рабочего давления  и  условий  эксплуатации  в месте установки, металлорукава могут быть поставлены либо без оплетки, либо с одной, двумя или тремя металлическими оплетками из нержавеющей стали.
               Материал сильфона металлорукавов

Нержавеющие  стали  марок  AISI 321  соотв. ГОСТ 08(12)Х18Н10Т  соотв.  EN 1.4541, AISI 316L соотв. ГОСТ 03Х17Н14М3 соотв. EN 1.4435, AISI 316Ti соотв. ГОСТ 10Х17Н13М2Т соотв. EN 1.4571. Выбор марки нержавеющей стали гофрированного сильфона металлорукавов зависит от типа и температуры транспортируемой рабочей среды.
               Типы соединительной арматуры металлорукавов

Фланцы свободные и фиксированные различных стандартов, резьбовые соединения различных  типоразмеров,  втулки «под приварку», быстроразъемные  соединения, соединения со струбциной, комбинации вышеуказанных  типов  соединений, специальные исполнения соединительной арматуры по чертежам.
Материал соединительной арматуры металлорукавов

Нержавеющие  стали  марок   AISI 304  соотв. ГОСТ 04(08)Х18Н10  соотв. EN 1.4301, AISI 321 соотв. ГОСТ 08(12)Х18Н10Т соотв. EN 1.4541, AISI 316L соотв. ГОСТ 03Х17Н14М3 соотв. EN 1.4435, AISI 316Ti соотв.  ГОСТ 10Х17Н13М2Т соотв. EN 1.4571. Выбор марки нержавеющей стали соединительной арматуры металлорукавов зависит от степени агрессивности рабочей среды и среды, воздействующей на металлорукав в месте его установки снаружи.

Производимая нами продукция имеет Разрешение на Применение Федеральной Службы по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору  и Сертификат Соответствия ГОСТ Р



С Уважением, 
Дмитрий Витальевич ТИТОВ

Тел.: +7 (812) 932-80-26

  Тел./Факс: +7 (812) 449-66-56
Электронная почта: condormetspb@mail.ru
Сайт в интернете: www.condorplus.ru

